РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«НИЖНЕПОПОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НИЖНЕПОПОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Красный Сулин

2023

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«НИЖНЕПОПОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НИЖНЕПОПОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Красный Сулин

2023

Содержание

Оглавление

1	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4

2	СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, (ДЛЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМИСЯ ЛИНЕЙНЫМИ ОБЪЕКТАМ, УКАЗЫВАЮТСЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ), А ТАКЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ	5

3	ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ (ОФЗ), ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ (ОРЗ), ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ (ОМЗ)	21

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Проект внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «Нижнепоповское сельское поселение» подготовлен в соответствии с ст. 23 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, приказом Минэкономразвития от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. N 793».

Проект внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «Нижнепоповское сельское поселение» разработан на основании муниципальной программы «Территориальное планирование и развитие территории, в том числе для жилищного строительства» от 27.12.2018 № 2281.

Проект внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «Нижнепоповское сельское поселение» разработан в соответствии со Схемой территориального планирования Белокалитвинского района, утвержденной Решением Собрания депутатов Белокалитвинского района от 14.12.2011 № 107 (в редакции решения Собрания депутатов Белокалитвинского района о 26.09.2019 № 339).

Площадь Нижнепоповского сельского поселения –  32741.27га.

При подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план поселения, учитывались концептуальные основы Генерального плана Нижнепоповского сельского поселения, принятые Решением Собрания депутатов Нижнепоповского сельского поселения от 30.08.2012 № 139 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования «Нижнепоповское сельское поселение» на 2007-2029 годы»,  решением Собрания депутатов Нижнепоповского сельского поселения от 17.03.2020 №100 «О внесении изменений в Генеральный план муниципального образования «Нижнепоповское сельское поселение», утвержденный решением Собрания депутатов Нижнепоповского сельского поселения от 30.08.2012 №139», решением Собрания депутатов Нижнепоповского сельского поселения от 26.11.2020 №109 «О внесении изменений в Генеральный план муниципального образования «Нижнепоповское сельское поселения» на 2007-2029 годы, утвержденный решением Собрания депутатов Нижнепоповского сельского поселения от 30.08.2012 №139», решением Собрания депутатов Нижнепоповского сельского поселения от 30.05.2022 №39 «О внесении изменений в Генеральный план муниципального образования «Нижнепоповское сельское поселение» на 2007-2029 годы, утвержденный решением Собрания депутатов Нижнепоповского сельского поселения от 30.08.2012 №139» .

Координатное описание границ населенных пунктов муниципального образования «Нижнепоповское сельское поселение» выполнено с учетом земельных участков, внесенных в государственный кадастр недвижимости на момент выполнения работы по описанию границ.

СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НИЖНЕПОПОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ», ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, А ТАКЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ

Планируемые для размещения объекты местного значения муниципального образования «Нижнепоповское сельское поселение»

Объекты социальной инфраструктуры

| № п\п | Наименование | Краткая характеристика объекта | Местоположение | Зоны с особыми условиями использования территорий | Статус объекта | Вид функциональной зоны | Номер объекта на карте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Объекты физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство пристроя к МБОУ Сосновская СОШ | на 200 мест | Ростовская обл., Белокалитвинский р-н, п. Сосны, ул. Пролетарская 1А |  | плани-руемый ОМЗ |  |  |
| Объекты здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |

Объекты инженерной инфраструктуры

| № п\п | Наименование | Краткая характеристика объекта | Местоположение | Статус объекта | Зоны с особыми условиями использования территорий | Номер объекта на карте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Объекты электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Объекты теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Объекты газоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Объекты водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  |  |  |

Автомобильные дороги местного значения, объекты транспортной инфраструктуры

| № п\п | Наименование | Краткая характеристика объекта | Местоположение | Зоны с особыми условиями использования территорий | Статус объекта | Вид функциональной зоны | Номер объекта на карте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Автомобильные дороги местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |

Объекты в иных областях в связи с решением вопросов местного значения поселения

| № п\п | Наименование | Краткая характеристика объекта | Местоположение | Зоны с особыми условиями использования территорий | Статус объекта | Вид функциональной зоны | Номер объекта на карте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Планируемые для размещения объекты местного значения в части п. Сосны

Объекты социальной инфраструктуры

| № п\п | Наименование | Краткая характеристика объекта | Местоположение | Зоны с особыми условиями использования территорий | Статус объекта | Вид функциональной зоны | Номер объекта на карте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Объекты физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Культурно-спортивный комплекс (КСК) | на 600 мест | Ростовская обл., п. Сосны, в квартале 3 | - | плани-руемый ОМЗ |  |  |
| Объекты образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство пристроя к МБОУ Сосновская СОШ | на 200 мест | Ростовская обл., Белокалитвинский р-н, п. Сосны, ул. Пролетарская 1А | - | плани-руемый ОМЗ |  |  |
| Объекты здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |

Объекты инженерной инфраструктуры

| № п\п | Наименование | Краткая характеристика объекта | Местоположение | Статус объекта | Зоны с особыми условиями использования территорий | Номер объекта на карте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Объекты электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | линий ВЛЗ-10кВ | Протяженность 2,4км | Ростовская обл., п. Сосны | планируемый ОМЗ |  |  |
| 2 | БКТП-2*250кВА | 2шт | Ростовская обл., п. Сосны | планируемый ОМЗ |  |  |
| 3 | БКТП-2х100кВА | 1шт | Ростовская обл., п. Сосны | планируемый ОМЗ |  |  |
| 4 | распределительных линий 0,4кВ | Протяжен-ность 5,2 км. | Ростовская обл., п. Сосны | планируемый ОМЗ |  |  |
| Объекты теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | АИТ №1 | мощностью 0,713МВт. | Ростовская обл., п. Сосны | планируемый ОМЗ |  |  |
| 2 | АИТ №2 | мощностью 0,306МВт | Ростовская обл., п. Сосны | планируемый ОМЗ |  |  |
| Объекты газоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | проложить газопровод среднего давления |  | Ростовская обл., п. Сосны, от ул. 50 лет СССР | планируемый ОМЗ |  |  |
| 2 | ШРП | 3шт | Ростовская обл., п. Сосны | планируемый ОМЗ |  |  |
| 3 | перекладка газопровода |  | Ростовская обл., п. Сосны, от ГГРП до ул. 50 лет СССР | планируемый ОМЗ |  |  |
| Объекты водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | устройство единой кольцевой водопроводной сети объединённого хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода хуторов Нижнепопов и Верхнепопов | сеть проектируется диаметром 63÷225мм | Ростовская обл., п. Сосны | планируемый ОМЗ | зона санитар-ной охраны в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02. |  |
| 2 | устройство площадки водопроводных сооружений, | в состав которых входят 2 резервуара чистой воды по 150 м³ каждый и сблокированная с ними насосная станция второго подъёма (q=50м³/час Н=20м) | Ростовская обл., п. Сосны, в северо-восточной части вновь проектируемых территорий х. Нижнепопов | планируемый ОМЗ | зона санитар-ной охраны в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02. |  |

Автомобильные дороги местного значения, объекты транспортной инфраструктуры

| № п\п | Наименование | Краткая характеристика объекта | Местоположение | Зоны с особыми условиями использования территорий | Статус объекта | Вид функциональной зоны | Номер объекта на карте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Автомобильные дороги местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | второстепенная улица | Протяженность 9,7 км | Ростовская обл., п. Сосны |  | плани-руемый ОМЗ |  |  |
| 2 | основная улица | Протяженность 3,5 км | Ростовская обл., п. Сосны |  | планируемый ОМЗ |  |  |

Объекты в иных областях в связи с решением вопросов местного значения поселения

| № п\п | Наименование | Краткая характеристика объекта | Местоположение | Зоны с особыми условиями использования территорий | Статус объекта | Вид функциональной зоны | Номер объекта на карте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | кинотеатр | 100 мест | Ростовская обл., п. Сосны, в квартале 2 |  | плани-руемый ОМЗ |  |  |
| 2 | Модульный дом культуры | 100 мест | Ростовская область., п. Сосны |  |  |  |  |
| 3 | рынок |  | Ростовская обл., п. Сосны, в квартале 4 |  | плани-руемый ОМЗ |  |  |
| 4 | Банно- прачечный комплекс |  | Ростовская обл., п. Сосны, в 5 квартале |  | плани-руемый ОМЗ |  |  |
| 5 | кладбище | На 0,2 га | Ростовская обл., п. Сосны |  | реконструируемых |  |  |

Планируемые для размещения объекты местного значения в части 
хутора Нижнепопов и хутора Верхнепопов

Объекты социальной инфраструктуры

| № п\п | Наименование | Краткая характеристика объекта | Местоположение | Зоны с особыми условиями использования территорий | Статус объекта | Вид функциональной зоны | Номер объекта на карте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Объекты физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | культурно-спортивный комплекс | 250 мест | Ростовская обл, х. Нижнепопов, х. Верхнепопов, в 6 квартале |  | плани-руемый ОМЗ |  |  |
| Объекты образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |

Объекты инженерной инфраструктуры

| № п\п | Наименование | Краткая характеристика объекта | Местоположение | Статус объекта | Зоны с особыми условиями использования территорий | Номер объекта на карте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Объекты электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | линий ВЛЗ-10кВ | Протяженность 0,8 км | Ростовская обл, х. Нижнепопов, х. Верхнепопов, от действующих фидерных линий ПС 35/10 «Нижнепоповская» до новых ТП | планируемый ОМЗ |  |  |
| 2 | Вынос действующих линий ВЛ-10кВ | Протяженность 0,95 км | Ростовская обл, х. Нижнепопов, х. Верхнепопов | планируемый ОМЗ |  |  |
| 4 | ВЛЗ-10кВ | проводом СИП-3 3(1х70) на ж/б опорах, протяжен-ность 0,95 км | стовская обл, х. Нижнепопов, х. Верхнепопов, | планируемый ОМЗ |  |  |
| 5 | БКТП-2*160кВА | 1шт | Ростовская обл, х. Нижнепопов, х. Верхнепопов, | планируемый ОМЗ |  |  |
| 6 | БКТП-2*250кВА | 1шт | Ростовская обл, х. Нижнепопов, х. Верхнепопов, | планируемый ОМЗ |  |  |
| 7 | КТП-1х630кВА. | 1шт | Ростовская обл, х. Нижнепопов, х. Верхнепопов, | планируемый ОМЗ |  |  |
| 8 | КТП-1х100кВА | 1шт | Ростовская обл, х. Нижнепопов, х. Верхнепопов, | планируемый ОМЗ |  |  |
| 9 | КТП-1х160кВА | 2шт | Ростовская обл, х. Нижнепопов, х. Верхнепопов, | планируемый ОМЗ |  |  |
| 10 | Строительство воздушных распределительных линий 0,4 кВ | с изолированными проводами на ж/б опорах | Ростовская обл, х. Нижнепопов, х. Верхнепопов, | планируемый ОМЗ |  |  |
| Объекты теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | БМК №1 | мощностью 0,815МВт | Ростовская обл, х. Нижнепопов, х. Верхнепопов, | планируемый ОМЗ |  |  |
| Объекты газоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | проложить газопровод среднего давления |  | Ростовская обл, х. Нижнепопов, х. Верхнепопов,от ГРП -19 до проектируемых кварталов | планируемый ОМЗ |  |  |
| 2 | ШРП | 2шт | Ростовская обл, х. Нижнепопов, х. Верхнепопов, | планируемый ОМЗ |  |  |
| 3 | БМК № 1, БМК № 2,БМК № 3,БМК №4, БМК № 5, БМК №7БМК № 6, БМК № 8 |  | Ростовская обл, х. Нижнепопов, х. Верхнепопов, | планируемый ОМЗ |  |  |
| Объекты водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | устройство единой кольцевой водопроводной сети объединённого хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода | диаметром 63÷225мм | Ростовская обл, х. Нижнепопов, х. Верхнепопов, | планируемый ОМЗ | зона санитарной охраны в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02. |  |
| 2 | устройство площадки водопроводных сооружений, | в состав которых входят 2 резервуара чистой воды по 150 м³ каждый и сблокированная с ними насосная станция второго подъёма (q=50м³/час Н=20м); | в северо-восточной части вновь проектируемых территорий х. Нижнепопов | планируемый ОМЗ | зона санитарной охраны в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02. |  |

Автомобильные дороги местного значения, объекты транспортной инфраструктуры

| № п\п | Наименование | Краткая характеристика объекта | Местоположение | Зоны с особыми условиями использования территорий | Статус объекта | Вид функциональной зоны | Номер объекта на карте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Автомобильные дороги местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | второстепенная улица | Протяженность 4,3 км | Ростовская обл, х. Нижнепопов, х. Верхнепопов, |  | плани-руемый ОМЗ |  |  |
| 2 | основная улица в жилой застройке | Протя-женность 1,2 км | Ростовская обл, х. Нижнепопов, х. Верхнепопов, |  | плани-руемый ОМЗ |  |  |
| Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |

Объекты в иных областях в связи с решением вопросов местного значения поселения

| № п\п | Наименование | Краткая характеристика объекта | Местоположение | Зоны с особыми условиями использования территорий | Статус объекта | Вид функциональной зоны | Номер объекта на карте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Рынок |  | Ростовская обл, х. Нижнепопов, х. Верхнепопов, квартале 5 |  | плани-руемый ОМЗ |  |  |
| 2 | Банно-прачечный комбинат | на 15 мест | Ростовская обл, х. Нижнепопов, х. Верхнепопов, квартале 4 |  | плани-руемый ОМЗ |  |  |
| 3 | Пожарное депо | На 2 машины | Ростовская обл, х. Нижнепопов, х. Верхнепопов, квартале 3 |  | плани-руемый ОМЗ |  |  |
| 4 | гостиница | 30 мест | Ростовская обл, х. Нижнепопов, х. Верхнепопов, квартале 7 |  | плани-руемый ОМЗ |  |  |
| 5 | дом ветеранов и инвалидов | на 200 мест | Ростовская обл, х. Нижнепопов, х. Верхнепопов, квартале 8 |  | плани-руемый ОМЗ |  |  |
| 6 | кладбище | На 0,2 га | Ростовская обл, х. Нижнепопов, |  | реконструкция |  |  |

Планируемые для размещения объекты местного значения в части 
хутора Апанасовка

Объекты социальной инфраструктуры

| № п\п | Наименование | Краткая характеристика объекта | Местоположение | Зоны с особыми условиями использования территорий | Статус объекта | Вид функциональной зоны | Номер объекта на карте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Объекты физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | культурно-спортивный комплекс | 350 мест | Ростовская обл, х. Апанасовка, в квартале 5 |  | плани-руемый ОМЗ |  |  |
| Объекты образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | амбулатория |  | Ростовская обл, х. Апанасовка, в квартале 5 |  | плани-руемый ОМЗ |  |  |

Объекты инженерной инфраструктуры

| № п\п | Наименование | Краткая характеристика объекта | Местоположение | Статус объекта | Зоны с особыми условиями использования территорий | Номер объекта на карте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Объекты электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | линий ВЛЗ-10кВ | Протяженность 4,8 км на ж/б опорах от ПС 35/10 «ЖКУ» и от действующих (выносимых) фидерных линий 10кВ до новых ТП | Ростовская обл, х. Апанасовка | планируемый ОМЗ |  |  |
| 2 | Вынос действующих линий ВЛ-10кВ | Протяженность1,5 км | Ростовская обл, х. Апанасовка | демонтируемые |  |  |
| 3 | ВЛЗ-10кВ | Протяжен-ность1,5 км | Ростовская обл, х. Апанасовка | планируемый ОМЗ |  |  |
| 4 | БКТП-2*100кВА | 2шт | Ростовская обл, х. Апанасовка | планируемый ОМЗ |  |  |
| 5 | КТП-1х250кВА | 1шт | Ростовская обл, х. Апанасовка | планируемый ОМЗ |  |  |
| 6 | КТП-1х160кВА | 1шт | Ростовская обл, х. Апанасовка | планируемый ОМЗ |  |  |
| 7 | КТП-1х100кВА | 3шт | Ростовская обл, х. Апанасовка | планируемый ОМЗ |  |  |
| 8 | воздушные распределительные линии 0,4 кВ | Протяжен-ность 9,6 км | Ростовская обл, х. Апанасовка | планируемый ОМЗ |  |  |
| Объекты теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
|  | АИТ №1 | мощностью 0,198МВт | Ростовская обл, х. Апанасовка | планируемый ОМЗ |  |  |
|  | АИТ №2 | мощностью 0,191МВт | Ростовская обл, х. Апанасовка | планируемый ОМЗ |  |  |
| Объекты газоснабжения |  |  |  |  |  |  |
|  | проложить газопровод среднего давления |  | Ростовская обл, х. Апанасовка | планируемый ОМЗ |  |  |
|  | ШРП |  | Ростовская обл, х. Апанасовка | планируемый ОМЗ |  |  |
|  | БМК№1, БМК№2, БМК№3, БМК №5, БМК№6 |  | Ростовская обл, х. Апанасовка | планируемый ОМЗ |  |  |
| Объекты водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  |  |  |
|  | водовод вода подаётся на площадку водопроводных сооружений,размещаемую. На площадке предлагается разместить | диаметром 110мм | Ростовская обл, х. Апанасовка, на окраине центральной части хутора | планируемый ОМЗ | зона санитарной охраны в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02 |  |
|  | два резервуара чистой воды и насосную) | по 200м³ каждый | Ростовская обл, х. Апанасовка | планируемый ОМЗ | зона санитар-ной охраны в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02 |  |
|  | станцию второго подъёма | q=100м³/час,H=40м | Ростовская обл, х. Апанасовка | планируемый ОМЗ | зона санитар-ной охраны в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02 |  |
|  | противопожарные резервуары закрытого типа, | общей ёмкостью 108м³. | Ростовская обл, х. Апанасовка | планируемый ОМЗ | зона санитар-ной охраны в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02 |  |
|  | устройство водонапорной башни | V=50м³,H=12м | Ростовская обл, х. Апанасовка, в западной части хутора Апанасовка | планируемый ОМЗ | зона санитар-ной охраны в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02 |  |
|  | Канализационные очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой | контейнерного типа производительностью 150м³/сут | Ростовская обл, х. Апанасовка, в 1800м северо-западнее х.Апанасовка | планируемый ОМЗ |  |  |
|  | Канализационные очистные соору-жения (КОС) полной биологической очистки с доочисткой | производительностью 50м³/сут | к востоку от северо-западной части хутора Апанасовка | планируемый ОМЗ |  |  |

Автомобильные дороги местного значения, объекты транспортной инфраструктуры

| № п\п | Наименование | Краткая характеристика объекта | Местоположение | Зоны с особыми условиями использования территорий | Статус объекта | Вид функциональной зоны | Номер объекта на карте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Автомобильные дороги местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | второстепенная улица | Протяженность 3,1 км | Ростовская обл, х. Апанасовка |  | плани-руемый ОМЗ |  |  |
|  | основная улица | Протяженность 2,6 км | Ростовская обл, х. Апанасовка |  | плани-руемый ОМЗ |  |  |
| Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |

Объекты в иных областях в связи с решением вопросов местного значения поселения

| № п\п | Наименование | Краткая характеристика объекта | Местоположение | Зоны с особыми условиями использования территорий | Статус объекта | Вид функциональной зоны | Номер объекта на карте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Рынок |  | Ростовская обл, х. Апанасовка, в квартале 4 |  | плани-руемый ОМЗ |  |  |
|  | Банно-прачечный комбинат | на 10 мест | Ростовская обл, х. Апанасовка, в квартале 3 |  | плани-руемый ОМЗ |  |  |

Планируемые для размещения объекты местного значения в части 
хутора Дороговский

Объекты социальной инфраструктуры

| № п\п | Наименование | Краткая характеристика объекта | Местоположение | Зоны с особыми условиями использования территорий | Статус объекта | Вид функциональной зоны | Номер объекта на карте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Объекты физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |  |
|  | культурно-спортивный комплекс | на 100 мест | Ростовская обл, х. Дороговский, квартал 2 |  | плани-руемый ОМЗ |  |  |
| Объекты образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |

Объекты инженерной инфраструктуры

| № п\п | Наименование | Краткая характеристика объекта | Местоположение | Статус объекта | Зоны с особыми условиями использования территорий | Номер объекта на карте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Объекты электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
|  | линий ВЛЗ-10кВ | Протяженность 1,85 км. | Ростовская обл, х. Дороговский, | планируемый ОМЗ |  |  |
|  | БКТП-2*100кВА | 2шт | Ростовская обл, х. Дороговский, | планируемый ОМЗ |  |  |
|  | распределительных линий ВЛИ- 0,4 кВ |  | Ростовская обл, х. Дороговский, | планируемый ОМЗ |  |  |
| Объекты теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
|  | АИТ №1 | мощностью 0,387МВт | Ростовская обл, х. Дороговский | планируемый ОМЗ |  |  |
| Объекты газоснабжения |  |  |  |  |  |  |
|  | предусмотреть газопроводы среднего давления |  | Ростовская обл, х. Дороговский | планируемый ОМЗ |  |  |
|  | предусмотреть установку двух ГРПШ |  | Ростовская обл, х. Дороговский | планируемый ОМЗ |  |  |
| Объекты водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  |  |  |
|  | водовод диаметром 110мм |  |  | планируемый ОМЗ |  |  |
|  | устройство двух рабочих и одной резервной скважин |  | Ростовская обл, х. Дороговский | планируемый ОМЗ |  |  |
|  | площадку водопроводных сооружений, |  | Ростовская обл, х. Дороговский, размещаемую на южной окраине хутора | планируемый ОМЗ |  |  |
|  | два резервуара чистой воды | по 150м³каждый | Ростовская обл, х. Дороговский | планируемый ОМЗ |  |  |
|  | насосную станцию второго подъёма | q=80м³/час,Н=30м | Ростовская обл, х. Дороговский | планируемый ОМЗ |  |  |
|  | устройство водонапорной башни | V=50м³,H=12м | в юго-восточной части хутора Дороговский | планируемый ОМЗ |  |  |

Автомобильные дороги местного значения, объекты транспортной инфраструктуры

| № п\п | Наименование | Краткая характеристика объекта | Местоположение | Зоны с особыми условиями использования территорий | Статус объекта | Вид функциональной зоны | Номер объекта на карте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Автомобильные дороги местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
|  | главная улица | Протяженность 0,7 км | Ростовская обл, х. Дороговский, |  | плани-руемый ОМЗ |  |  |
|  | второстепенная улица | Протяженность 2,4 км | Ростовская обл, х. Дороговский, |  | плани-руемый ОМЗ |  |  |

Объекты в иных областях в связи с решением вопросов местного значения поселения

| № п\п | Наименование | Краткая характеристика объекта | Местоположение | Зоны с особыми условиями использования территорий | Статус объекта | Вид функциональной зоны | Номер объекта на карте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | торговый дом, рынок |  | Ростовская обл, х. Дороговский, квартал 3 |  | плани-руемый |  |  |

Планируемые для размещения объекты местного значения в части Хутор Живые Ключи, хутор Муравейник, хутор Павлов

Объекты инженерной инфраструктуры

| № п\п | Наименование | Краткая характеристика объекта | Местоположение | Статус объекта | Зоны с особыми условиями использования территорий | Номер объекта на карте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Объекты электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Объекты теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Объекты газоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Объекты водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  |  |  |
|  | парных противопожарных резервуаров закрытого типа, емкость каждого из которых составляет 54м3 |  | Хутор Живые Ключи, хутор Муравейник, хутор Павлов | планируемый |  |  |

ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

На основе анализа основных направлений развития поселения, современной системы использования территории, формирующих структурно-планировочную организацию поселения, в проекте определено функциональное назначение территории.

В генеральном плане предлагается изменение состава и положения зон функционального использования, что предполагает более качественное преобразование городской среды и, как следствие, повышение стоимости земельных участков.

Границы функциональных зон определены с учетом границ поселения, естественных границ природных объектов, основных транспортных магистралей и границ земельных участков.

Функциональные зоны служат основой для определения территориальных зон в документе градостроительного зонирования и разработки градостроительных регламентов.

На территории Нижнепоповского сельского поселения проектом предусмотрено выделение следующих функциональных зон:

- Жилые зоны.

Зоны предназначены для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям, для преимущественного размещения жилищного фонда и объектов культурно-бытового обслуживания.

  - Зона жилой застройки индивидуальными и блокированными  жилыми домами.

В границах зоны застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами (этажность от 1 до 3) предусматривается размещение: объектов социального и культурно-бытового назначения отдельно стоящие, встроенные или пристроенные; объекты коммерческого назначения; культовые объекты; стояки для хранения легковых автомобилей.

  - Зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами     (1-4 эт.)

В границах зоны застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (этажность от (1 - 4 эт.) предусматривается размещение: объектов социального и культурно-бытового назначения отдельно стоящие, встроенные или пристроенные; объекты коммерческого назначения; культовые объекты; гаражи и стояки для хранения легковых автомобилей.

- Зона смешанной и общественно-деловой застройки

В состав данной зоны входят: жилые и общественные здания, учреждения науки и научного обслуживания, учебные заведения, объекты бизнеса.

- Многофункциональная общественно-деловая зона

В границах данной зоны предусматривается размещение объектов необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности, объектов делового, торгового, общественного и коммерческого назначения, объектов общественного питания.

- Зона специализированной общественной застройки

В границах данной зоны предусматривается размещение дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, объектов, реализующих программы профессионального и высшего образования, научных организаций, объектов культуры и искусства, объектов здравоохранения, объектов социального назначения, объектов физической культуры и массового спорта, культовых зданий и сооружений.

- Производственная зона

В границах данной зоны предусматривается размещение промышленных и производственных  предприятий, требующие установления санитарно-защитных зон шириной более 50 м.

- Коммунально-складская зона

В границах данной зоны предусматривается размещение коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта и сопутствующих объектов коммерческого назначения, объектов оптовой торговли.

- Зона инженерной инфраструктуры

В границах данной зоны предусматривается размещение сооружений и коммуникаций инженерного оборудования, связи.

- Зона транспортной инфраструктуры

В границах данной зоны предусматривается размещение сооружений железнодорожного, автомобильного транспорта.

- Зона сельскохозяйственного использования

В границах данной зоны предусматривается размещение земельных участков, занятых пашнями, многолетними насаждениями, а также зданиями, сооружениями сельскохозяйственного назначения, - используются в целях ведения сельскохозяйственного производства.

- Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан

Зона, предназначенная для ведения садоводства и дачного хозяйства.

- Производственная зона сельскохозяйственных предприятий

В границах данной зоны предусматривается размещение животноводческих, птицеводческих и звероводческих предприятий, складов твердых минеральных удобрений, складов жидких средств химизации и пестицидов, предприятий послеуборочной обработки зерна и семян различных культур и трав, предприятия по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции, ремонту, техническому обслуживанию и хранению сельскохозяйственных машин и автомобилей, по изготовлению строительных конструкций, изделий и деталей из местных материалов, машиноиспытательных станций, машинотехнологических станций, инновационных центров, ветеринарных учреждений, теплиц, тепличных комбинатов для выращивания овощей и рассады, парников, промысловых цехов, материальных складов, транспортных, энергетических и других объектов, связанных с проектируемыми предприятиями, а также коммуникаций, обеспечивающих внутренние и внешние связи объектов производственной зоны.

- Зона рекреационного назначения

Зона предназначена для охраны и эксплуатации элементов природной среды, для организации массового отдыха населения, туризма, занятий физической культурой и спортом.

В границах данной зоны предусматривается размещение туристических и спортивных баз, палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, территории городских лесов.

- Зона озелененных территорий общего пользования

В границах данной зоны предусматривается размещение лесопарков, парков, садов, скверов, бульваров, городских лесов.

- Зона кладбищ

В границах данной зоны предусматривается размещение объектов ритуального назначения, зданий и сооружений похоронного назначения.

- Зона складирования и захоронения отодов

В границах данной зоны предусматривается размещение полигонов твердых бытовых отходов.

- Зона специального назначения (скотомогильники)

- Зона озелененных территорий специального назначения

Зона выделена для обеспечения правовых условий формирования, сохранения и развития зеленых насаждений санитарно-защитных зон, защитно-мелиоративных зон, противопожарных и других зеленых насаждений на земельных участках, расположенных за пределами жилых, общественно-деловых и рекреационных зон.

- Зона лесов

В границах данной зоны предусматривается: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешённая в защитных лесах. Лес является экологической системой и представляет собой совокупность древесной растительности, кустарников, иной растительности, живых микроорганизмов и животного мира, находящихся в неразрывной взаимосвязи.

- Зона режимных территорий

В границах данной зоны предусматривается размещение военных объектов, военных городков, СИЗО, приемников-распределителей, режимных учреждений спецназначения, объектов гражданской обороны и предотвращения чрезвычайных ситуаций, образовательных учреждений, реализующих военные профессиональные программы.

- Зона акваторий

Зона устанавливается в целях выделения водного пространства в пределах естественных, искусственных или условных границ, в пределах которых устанавливается особый режим использования соответствующей зоны.

Зоны различного функционального назначения  могут включать в себя территории общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, дорогами, скверами, бульварами, водоемами.

Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения на территории муниципального образования «Нижнепоповского сельское поселение» вне границ населенных пунктов

| № п\п | Вид функциональной зоны | Площадь зоны, га | Сведения о планируемых объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование | Краткая характеристика объекта | Местоположение | Статус объекта | Номер объекта на карте |
| 1 | Производственная зона |  | Объекты федерального значения |  |  |  |  |
|  |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Объекты регионального значения |  |  |  |  |
|  |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Объекты местного значения |  |  |  |  |
|  |  |  | - | - | - | - | - |
| 2 | Коммунально-складская зона |  | Объекты федерального значения |  |  |  |  |
|  |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Объекты регионального значения |  |  |  |  |
|  |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Объекты местного значения |  |  |  |  |
|  |  |  | - | - | - | - | - |
| 3 | Зона инженерной инфраструктуры |  | Объекты федерального значения |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - |  |  | - |
|  |  |  | Объекты регионального значения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - | - |
|  |  |  | Объекты местного значения |  |  |  |  |
|  |  |  | - | - | - | - | - |
| 4 | Зона транспортной инфраструктуры |  | Объекты федерального значения |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - |
|  |  |  | Объекты регионального значения |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - |
|  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  | Объекты местного значения |  |  |  |  |
|  |  |  | - | - | - | - | - |
| 5 | Зона сельскохозяйственного использования |  | Объекты федерального значения |  |  |  |  |
|  |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Объекты регионального значения |  |  |  |  |
|  |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Объекты местного значения |  |  |  |  |
|  |  |  | - | - | - | - | - |
| 6 | Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан |  | Объекты федерального значения |  |  |  |  |
|  |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Объекты регионального значения |  |  |  |  |
|  |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Объекты местного значения |  |  |  |  |
|  |  |  | - | - | - | - | - |
| 7 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий |  | Объекты федерального значения |  |  |  |  |
|  |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Объекты регионального значения |  |  |  |  |
|  |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Объекты местного значения |  |  |  |  |
|  |  |  | - | - | - | - | - |
| 8 | Зона рекреационного назначения |  | Объекты федерального значения |  |  |  |  |
|  |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Объекты регионального значения |  |  |  |  |
|  |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Объекты местного значения |  |  |  |  |
|  |  |  | - | - | - | - | - |
| 9 | Зона кладбищ |  | Объекты федерального значения |  |  |  |  |
|  |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Объекты регионального значения |  |  |  |  |
|  |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Объекты местного значения |  |  |  |  |
|  |  |  | - | - | - | - | - |
| 10 | Зона складирования и захоронения отодов |  | Объекты федерального значения |  |  |  |  |
|  |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Объекты регионального значения |  |  |  |  |
|  |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Объекты местного значения |  |  |  |  |
|  |  |  | - | - | - | - | - |
| 11 | Зона специального назначения (скотомогильник) |  | Объекты федерального значения |  |  |  |  |
|  |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Объекты регионального значения |  |  |  |  |
|  |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Объекты местного значения |  |  |  |  |
|  |  |  | - | - | - | - | - |
| 12 | Зона озелененных территорий специального назначения |  | Объекты федерального значения |  |  |  |  |
|  |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Объекты регионального значения |  |  |  |  |
|  |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Объекты местного значения |  |  |  |  |
|  |  |  | - | - | - | - | - |

Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения в границах населенных пунктов

| № п\п | Вид функциональной зоны | Площадь зоны, га | Сведения о планируемых объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование | Краткая характеристика объекта | Местоположение | Статус объекта | Номер объекта на карте |
| 1 |  |  | Объекты федерального значения |  |  |  |  |
|  |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Объекты регионального значения |  |  |  |  |
|  |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Объекты местного значения |  |  |  |  |
|  |  |  | - | - | - | - | - |